ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СОЛАРД»

(ООО «СОЛАРД»)

|  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ООО «СОЛАРД» _______________О.В. Горбатова «01» октября 2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЮ

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТАТЕЛЬНОГО ГРУНТА ПУТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ОКОРКИ И КУРИНОГО ПОМЕТА»

Технологический регламент

##### ТР – 005 – 632546– 2021

##### Дата введения: 01.10.2021 Без ограничения срока действия

г. Москва, 2021 г.

Собственность ООО «СОЛАРД»:

##### не копировать и не передавать организациям и частным лица

Оглавление

1.	ВВЕДЕНИЕ	3

2.	Общие данные по технологическому процессу	9

3.	Организация производственной площадки	15

3.1	Общие требования к организации производственной площадки	15

3.2	Общие экологические ограничения размещения площадки и применения компоста	18

3.3	Общие требования к оборудованию производственной площадки	19

3.4	Типовой перечень технологического оборудования,  применяемых машин и механизмов	20

4.	Контроль технологического процесса	23

5.	Транспорт и хранение компоста	25

6.	Безопасная эксплуатация производства.	26

6.1	Требования безопасности	26

6.2	Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей.	26

7.	Общие требования охраны окружающей среды	28

8.	Пожарная безопасность.	30

9.	Технологические сбросы,выбросы и акустическое воздействие	31

9.1	Характеристика водопотребления и водоотведения проектируемого объекта	31

9.2	Источники загрязнения атмосферы при использовании технологии	35

9.3	Образование отходов производства и потребления	35

9.4	Акустическое воздействие	36

ВВЕДЕНИЕ

Вопрос утилизации короотвалов актуален многие десятилетия. Короотвалы занимают огромные площади на территории целлюлозно-бумажных предприятий России, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения, а водный бассейн внутренними стоками. Неоднократно рассматривалась возможность использования окорки в чистом виде в качестве органического удобрения, но разложение органической массы протекает медленно, сопровождается выделением токсичных для растений соединений и иммобилизацией азота почвы. Поэтому наиболее эффективной формой использования в сельском хозяйстве являются корокомпосты.

Термины и определения

Азот аммонийный – минеральный азот, находящийся в аммонийной форме.

Азот минеральный – сумма аммонийного, нитратного и нитритного азота почвы, растений или органических удобрений.

Азот нитратный – азот, находящийся в форме нитрат-иона.

Азот общий – азот в составе органического вещества и минеральный.

Биологическая активность – интенсивность микробиологических процессов, протекающих в почве или субстрате.

Влажность окорки – массовая доля влаги в окорке.

Влагосодержание окорки – отношение массы воды в окорке, к массе сухой окорки.

Влагоёмкость окорки – способность окорки удерживать определенное количество воды после избыточного увлажнения.

Действующее вещество (д.в.)– основной питательный элемент, содержащийся в удобрениях.

Доза удобрения (мелиоранта) – количество удобрения (мелиоранта), вносимого под конкретную культуру за один приём, которое выражают: при внесении минеральных удобрений в кг действующего вещества (д.в.) на гектар, в г д.в./м2 , мг/сосуд и др.; при внесении органических удобрений и мелиорантов в т/га, кг/м2 , г/сосуд.

Зольность – отношение массы минеральной части вещества, оставшейся после прокаливания, к исходной массе.

Минерализация органических веществ в почве – микробиологические процессы разложения органических веществ в почве с образованием минеральных соединений.

Минеральные удобрения – удобрения промышленного или ископаемого происхождения, содержащие питательные элементы в минеральной форме (соли).

Микроэлемент – элемент питания растений, необходимый для нормального роста и развития, содержание которого в растении составляет тысячные и стотысячные доли процента.

Обменная кислотность окорки – кислотность, определяемая из вытяжки окорки, обработанной хлористым калием.

Окорка – органическая масса, образующаяся в результате длительного складирования отходов коры после обработки древесины в условиях естественной влажности при недостатке кислорода в нижних слоях.

Окультуривание почвы – совокупность мероприятий, направленных на улучшение агрохимических, агрофизических и биологических свойств почвы.

Органическое вещество – совокупность всех органических веществ, находящихся в форме гумуса и остатков животных и растений. Основное внесение удобрений – внесение основной массы удобрения до посева и посадки.

Отсев окорки – окорка, прошедшая через сито 0,5 см.

Питательный элемент – элемент удобрения, необходимый для роста и развития растений.

Плодородие почвы – способность почвы обеспечивать условия необходимые для жизни растений.

Подкисление почвы – увеличение кислотности почвы, вызванное почвообразовательным процессом, внесением физиологически кислых удобрений,

Свойства почвы агрохимические – совокупность химических свойств почвы, определяющих режим питательных веществ, превращение внесенных удобрений и условия питания растений.

Сумма поглощенных оснований – общее количество поглощенных оснований в почве.

Сухая окорка – окорка, высушенная до постоянной массы при температуре 105 оС.

Технология внесения удобрений – комплекс последовательных производственных операций по внесению удобрения.

Токсичность – высокая концентрация элементов в почвенном или питательном субстрате, останавливающая рост корней и вызывающая гибель растений.

Удобрение – вещество, используемое для питания растений и воспроизводства плодородия почвы.

Формы элементов подвижные – формы химических элементов, извлекаемые из почвы или субстратов различными вытяжками.

Элемент питания – химический элемент, необходимый для роста и развития растений.

Изобретение относится к способу получения удобрений на основе отходов окорки, образующейся в результате длительного складирования отходов коры после обработки древесины в условиях естественной влажности при недостатке кислорода в нижних слоях, и куриного помета, с добавлением препаратов, усиливающих разложение органического вещества.

Из уровня техники известен способ переработки отходов окорки лесоматериалов (см. патент RU №2661382, МПК C05F 11/00, 16.07.2018), включающий измельчение отходов окорки лесоматериалов, смешивание измельченных отходов окорки с навозом сельскохозяйственных животных и последующую аэробную ферментацию смеси в ферментаторах. При этом соотношение компонентов смеси - измельченные отходы окорки/навоз составляет, %: 35-40/60-65, при этом после смешивания измельченных отходов окорки и навоза полученную смесь нагревают до температуры 60-80°C, а аэробную ферментацию смеси осуществляют при постоянной принудительной аэрации смеси потоком воздуха, нагретым до температуры 60-80°C, с регулированием интенсивности его подачи для поддержания в смеси массового содержания кислорода в пределах 10-15%.

Недостатками известного способа является его низкая эффективность вследствие того, что на операцию аэробной ферментации древесной коры затрачивается значительная часть энергии, для нагрева до 60-80 градусов, что приводит к повышению стоимость продукта.

Также из уровня техники известен способ переработки коры хвойных и лиственных деревьев (см. патент RU №2641725 С2, МПК C05F 3/00, 22.01.2018), включающий измельчение коры хвойных и лиственных деревьев, смешение измельченной коры с навозом или пометом сельскохозяйственных животных и последующее анаэробное сбраживание полученной смеси. При этом кору хвойных и лиственных деревьев сначала измельчают до среднего размера отдельных частиц 1-7мм, а затем осуществляют смешивании измельченной коры с навозом или пометом сельскохозяйственных животных в течение 5-7 минут, а анаэробное сбраживание полученной смеси осуществляют в автоматизированных биогазовых установках при температуре полученной смеси измельченной коры, навоза или помета сельскохозяйственных животных 30-50°С и постоянном ее перемешивании в течение 5-7 суток, при этом во время операции анаэробного сбраживания смеси собирают выделяющийся биогаз, а после окончания операции анаэробного сбраживания смеси собирают оставшийся шлам, используемый как биоудобрение.

Недостатками известного способа является использование дополнительных установок и как следствие удорожание производства и себестоимости получаемого удобрения, а также снижает производительность.

Из уровня техники известен способ получения органического удобрения (заявка на изобретение РФ №2004105620, МПК C05F 3/00, 10.08.2005), включающий смешивание отходов деревообработки и отходов животноводства (навоз КРС и свиней, помет) и последующее компостирование полученной смеси на основе качественного и количественного расчета ее состава. При этом из предварительно измельченных и отсортированных до размера 2...5 мм древесных отходов (кора, щепа, опилки и лигнин) с влажностью 40-45% формируют площадку высотой 0,3...0,4 м, с буртиками по ее периметру высотой 0,1...0,15 м, и на нее завозится навоз сельскохозяйственных животных с влажностью 90...92% в массовом соотношении твердого вещества к древесным отходам в 0,8...1,0, и затем по истечении 36...48 ч после впитания жидкой фракции навоза в древесные отходы производят полное перемешивание смеси с тем, чтобы получить ее исходную влажность в пределах 70%, затем ее сталкивают в бурт трапецеидальной формы поперечного сечения высотой 1,5...2,0 м шириной по нижнему основанию не менее 2,5...3,0 м и в последующем производят периодические полные обрушения бурта и формирование нового прежних размеров и формы; в первый раз - через 6...8 дней, во второй раз - через 1 месяц после закладки в летний период и через 2 месяца - в межсезонье.

Недостатками известного способа является то, что полученное удобрение будет эффективным только при повышенной влажности навоза.

Из уровня техники известен способ получения органического удобрения из отходов деревообработки хвойных пород (см. патент РФ №2337085, МПК C05F 3/00 и др., 27.10.2008 г.), включающий смешивание птичьего помета, конского и/или коровьего навоза, коры, опилок, стружки хвойных пород, укладку бурта, его увлажнение, измельчение, заселение субстрата дождевыми червями. В качестве основного компонента субстрата берут кору, опилки и стружку хвойных пород в количестве 81%, а птичьего помета и навоза соответственно 11,7% и 7,3%, трижды увлажняют бурт до влажности 65-70%, сразу после укладки, через 72 ч и через 2-2,5 мес., предварительно перемешав и измельчив; а через 1-1,5 мес. после последнего увлажнения в бурт вносят дождевого червя, укрывают его любым подручным материалом: землей, золой или соломой, слоем 5-7 см и осуществляют процесс экстенсивного развития и размножения дождевого червя без перемешивания, без подкормок и отборов в течение 9-12 мес.

Недостатками известного способа является длительность данного процесса, что не дает возможность использования данного метода в промышленных масштабах.

Задачей изобретения является разработка способа получения органического удобрения на основе компостирования отсева окорки и куриного помета с добавлением препаратов усиливающих разложение органического вещества и восстановление гумусного слоя почвы, восстановление экологии в районах с развитой деревообрабатывающей промышленности, а также решение проблемы утилизации помета на птицефабриках.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение производительности процесса получения органических удобрений в результате переработки путем компостирования отсева окорки и куриного помета с добавлением препарата, усиливающего разложение органического вещества, кроме того заявленный способ позволяет вести переработку короотвалов и птичьего помета в промышленных масштабах, что улучает экологическое состояние окружающей природной среды в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленности.

Указанный технический результат достигается тем, что способ получения органического удобрения путем переработки отходов окорки, включающий измельчение окорки и последующее укладывание в бурты вместе с куриным пометом и их последующее компостирование. При этом осуществляют формирование буртов, равномерно укладывая поочередно слои окорки и куриного помета, при этом уложенные слои чередуют по меньшей мере два раза, при этом соотношение окорки и куриного помета по массе в бурте, составляет не менее 50/50, после укладки каждого слоя проводят опрыскивание 10% раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 каждого уложенного слоя, затем в течение 3 недель проводят компостирование с перемешиванием сформированного бурта с частотой 1 раз в неделю.

Кроме того, после завершения компостирования органического удобрения, его отправляют на просеивание.

В частном случае, формирование буртов осуществляют путем шахматного расположения слоев окорки и куриного помета.

Дополнительно, сформированный бурт дополнительно закрывают слоем окорки.

При использовании компонентов, а именно отходов окорки и куриного помета, в соотношении по массе, %: не менее 50/50 - обеспечивает заявленный технический результат, а именно, получение органического удобрения, соответствующего ГОСТ, а также ускоряет процесс переработки (компостирования) компонентов, поскольку при данном соотношении обеспечивается необходимая влажность компостируемой массы 65-70% и эффективное протекание биотермических процессов.

Обработка заложенных в бурты компонентов путем опрыскивания 10% раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 каждого уложенного слоя позволяет равномерно распределять бактерии, содержащиеся в микробиологическом удобрении, тем самым ускоряя процесс получения органического удобрения. Поскольку процесс переработки (компостирования) ускоряется, появляется возможность переработки отходов окорки и куриного помета в промышленных масштабах, что приводит к улучшению экологической ситуации в регионах с наличием деревообрабатывающих комплексов и птицефабрик.

Использование вышеуказанной последовательности операций и технологических режимов позволяет получить новый технический результат (в отличие от прототипа) – а именно, повышению производительности процесса получения органических удобрений и улучшению экологического состояния окружающей природной среды, а также восстановлению гумусного слоя почвы и повышению урожайности выращенных культур при внесении полученного удобрения в почву.

Общие данные по технологическому процессу

Компостирование – самый старый мировой способ рециклинга (переработки) органических отходов.

При аэробном компостировании почвенные микроорганизмы разлагают отходы органического происхождения, образуя при этом в основном углекислый газ, воду, тепло и гумусоподобный продукт разложения, служащий впоследствии, в том числе, питательной средой для растений.

Процесс компостирования является экзотермическим, сопровождается существенным увеличением температуры (до 900С). В результате процесса за счет уменьшения их влажности и образования двуокиси углерода.

Компосты готовят преимущественно послойным способом укладывая компоненты в бурты. Послойным способом компост готовят прямо в поле, недалеко от места расположения короотвала и/или места хранения помета. Место для формирования буртов выбирают с твердым покрытием, например, бетонное, асфальтовое и проч.).

Вначале укладывают слой окорки, например, в частном случае реализации изобретения, отходы окорки хвойных деревьев. Предварительно окорку обрабатывают при помощи барабанного грохота, отделяя мелкую фракцию (не более 5 мм) и направляя ее на компостирование. Более крупную фракцию измельчают, направляя ее дополнительно в дробилку.

Затем, формируют бурты следующим образом, укладывая на слой окорки, слой куриного помета и так далее, при этом уложенные слои чередуют по меньшей мере два раза.

При этом количество чередующихся слоев, т.е. высота сформированного бурта, а также его ширина и длина, зависят от технических характеристик используемой техники и устройств, а именно в частном случае реализации изобретения, буртоворошителей или бульдозеров и экскаваторов.

После укладки каждого слоя, проводят обработку, путем опрыскивания 10%-ным раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1. Микробиологическое удобрение Байкал ЭМ1 представляет собой микробиологический препарат, который служит катализатором и ускоряет процесс созревания удобрений.  В его состав входят специально отобранные живые почвенные микроорганизмы, оказывающие благоприятное воздействие на рост и развитие растений.

Приготовление рабочего раствора микробиологического удобрения Байкал ЭМ1, для обработки компостов, проводят путем разбавления 10 мл концентрированного препарата на 1 л воды, с получением раствора 10 % концентрации.

Выбор указанной концентрации препарата (10%) обусловлен тем, что является оптимальным соотношением расхода микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 и времени протекания биотермических процессов в компостах (определен опытным путем).

Послойная укладка слоев компонентов и послойная обработка их 10% раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 способствует равномерному распределению бактерий (микроорганизмов) и соответственно ускорению процесса переработки (созревания) органического удобрения.

Далее проводят перемешивание уложенных в бурты слоев окорки и куриного помета с частотой 1 раз в неделю. При перемешивании происходит процесс обогащения кислородом и улетучивание вредных веществ.  При этом созревание удобрения происходит за 3 недели. При использовании органических удобрений ранее 2 недель, то не до конца произойдет процесс нейтрализации кислотной и щелочной среды, и в следствии этого процесс восстановления гумусного слоя почвы будем неэффективным.

После обработки слоев бурта раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1, компосты увлажняют, посредством опрыскивания до достижения необходимой влажности – 65-70 %.

Для контроля влажности в процессе компостирования и при закладке компостов используют портативные влагомеры типа Wile с внешними датчиками температуры.

При этом ежедневно проводят контроль температуры компостов. Температура не должна превышать 70-75°С, во избежание перегрева и возгораний.

Следует также отметить, что предпочтительно, в зимнее время года, укладку в бурты проводят путем укладки компонентов (окорки и куриного помета) располагая их в шахматном порядке, т.е. так называемое очаговое компостирование. Для этого, из слоя окорки готовят подушку, например, толщиной 50-60 см., шириной 5-6 м, на которую насыпают кучами куриный помет в 2 ряда, располагая их в шахматном порядке через каждые 1-1,5 м. В промежутки между кучами засыпают отсев окорки, чтобы он покрывал весь помет. Штабель с боковых сторон подравнивают техникой. При таком использовании способа температура внутри бурта не опускается ниже 25°…30° и обеспечивает лучшее разогревание при пониженных температурах окружающей среды.

Кроме того, следует отметить, что в частном случае реализации изобретения, обработку буртов проводят при помощи раствора гуминового препарата, приготовленного из гуминовой пасты «Гумакс» производства ООО «Пармасорб» (г. Пермь): для раствора с концентрацией 0,1 % брали 2 г пасты на 500 мл воды, затем полученный раствор разбавляли до 0,03%. При этом, как показали проведенные испытания полученного органического удобрения, его свойства и компонентный состав соответствует ГОСТ и аналогичен удобрению, полученному при использовании микробиологического удобрения Байкал ЭМ1.

Технология может быть реализована на любое количество используемого сырья. В данном технологическом регламенте представлен расчет на 36500 тонн/год помета и 36500 тонн/год окорки.

На площадку полигона в сутки в среднем завозят 100 тонн птичьего помета (120-200 м3): 11 рейсов самосвалами типа КАМАЗ (25 тонн – 20м3), и 100 тонн отходов окорки (140-170 м3) 10 рейсов самосвалами типа КАМАЗ (25 тонн – 20м3).

Окорка при помощи фронтального погрузчика типа Амкодор (352) подается на обработку при помощи барабанного грохота по типу «Корона 1000» дизельный, отделяя мелкую фракцию (не более 5 мм) и направляя ее на компостирование. Более крупную фракцию измельчают, направляя ее дополнительно в дробилку (шредера для древесины по типу ШДП-5Д+) и потом в компост.

Далее при помощи фронтального погрузчика типа Амкодор (352) путем поочередного равномерного укладывания слоев окорки и куриного помета, формируются бурты. Бурты формируют прямо в поле, недалеко от места расположения короотвала или места хранения помета. Для этого, на твердую поверхность, например, на бетонную площадку, укладывают нижний слой окорки, например, толщина слоя – 50 см, ширина – до 6 м, при этом длина бурта, ограничивается возможностью площадки. В конкретном случае при заданных параметрах длина бурта составит 31 метр. После укладки, при помощи буртоворошителя типа (ABONO-17.60, при ширине бурта 6м) проводят опрыскивание 10% раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1 первого слоя окорки.

Затем на уложенную окорку фронтальным погрузчиком типа Амкодор (352) сверху укладывают слой куриного помета, толщиной 50 см и также проводят опрыскивание 10% раствором микробиологического удобрения Байкал ЭМ1. Далее процесс повторяют, укладывая слой окорки и проводя опрыскивание и слой куриного помета, также проводя обработку микробиологическим удобрением Байкал ЭМ 1. Высота сформированного бурта - 2 м.

Затем при помощи буртоворошителя типа (ABONO-17.60, при ширине бурта 6м) проводят перемешивание уложенных в бурты слоев окорки и куриного помета с частотой 1 раз в неделю. Созревание удобрения происходит за 3 недели.

Приготовление рабочего раствора микробиологического удобрения Байкал ЭМ1, для обработки компостов, проводят путем разбавления 10 мл концентрированного препарата на 1 л воды, с получением раствора 10 % концентрации.

Обработку каждого сформированного слоя проводят опрыскиванием раствором микробиологическим удобрением Байкал ЭМ1 - из расчета 40 мл рабочих растворов на 10 см3 (5 л на 1 м3).

Кроме того, количество чередующихся слоев и их высота в бурте может быть любыми, при условии того, что общая высота бурта не должна превышать 2 м, а также сформированный бурт могут дополнительно закрывать слоем окорки, например, толщиной - 40-50 см, чтобы снизить потери аммонийного азота и ускорить процессы компостирования. В зимнее время возникает опасность промерзания бурта, поэтому укладку необходимо проводить быстро 1-2 дня.

Дополнительно могут быть добавлены минеральные компоненты, например, фосфоритная мука и калийные соли.

Готовая продукция фронтальным погрузчиком типа Амкодор (352) перемещается на фасовочную площадку где при помощи станции фасовки типа «СФБ-Б» упаковывается в «Биг-Бэг».

Далее вильным погрузчиком типа АМКОДОР 451А «Биг-Бэг» с продукцией перемещается на склад готовой продукции.

Со склада готовой продукции при помощи вильного погрузчика типа АМКОДОР 451А «Биг-Бэг» осуществляется погрузка в прицеп седельного тягача по типу КАМАЗ и отправляется покупателю;

Показатели готовой продукции

В таблице представлены качесвтенные показатели отсева окорки.

Таблица 1. Качественные показатели отсева окорки

Куриный помет, имея щелочную реакцию среды, будет оказывать нейтрализующее действие на кислотность окорки.

По результатам аналитических исследований рассчитано содержание органического углерода (Cорг) в сухом веществе окорки, составившее 45,2%; соотношение углерода к азоту (С:N), которое составило 39 (оптимальное соотношение 20-30). Недостаток азота компенсируется за счет внесения куриного помета.

Общие нормативные показатели компостов определены в Таблице 2

Таблица 2. Общие нормативные показатели компостов

Исходя из результатов видно, что полученное органическое удобрение полностью соответствует требованиям ГОСТ, и может безопасно применяться путем внесения в почву. Кроме того, полученное органическое удобрение имел темный насыщенный цвет, мелкозернистую структуру, а также запах куриного помета был полностью нейтрализован. При внесении указанного органического удобрения в почву, происходит повышение урожайности и восстановление гумусного слоя почвы. Также полученное удобрение может применяться путем внесения в пескосодержащие грунты.

Организация производственной площадки

Общие требования к организации производственной площадки

Общие требования к организации производственной площадки принимаются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3.

На территории объекта следует выделять административно-хозяйственную и вспомогательные зоны, производственную и транспортно-складскую.

Размеры площадки должны быть достаточными для размещения основных и вспомогательных сооружений, места для сбора и временного хранения разрешенных промышленных и бытовых отходов.

Производственный объект оборудуется как временная технологическая площадка:

Производственный объект должен иметь, как минимум:

зону для приема, разгрузки и временного накопления сырья и материалов для компостирования;

основной производственный участок (участок компостирования);

дополнительный участок (зона) для хранения компоста (при необходимости);

инвентарные здания хозяйственно-бытового городка: складское, вспомогательное, диспетчерский пост, пост охраны;

подъездные пути и внутриплощадочные коммуникации;

специальную технику (фронтальный погрузчик);

туалетную кабину;

аккумулирующие емкости поверхностного стока;

пункт мойки колес автотранспорта.

Площадь объекта рассчитывается исходя из мощности предприятия (м3 в год) по количеству материалов на входе технологического процесса и предельному количеству накопления материалов для компостирования и их хранения.

Типовая экспликация производственного объекта отражена в Приложении 1.

Таблица 19 Выписка из экспликации производственного объекта

| Наименование | Обозначение в экспликации |
| --- | --- |
| Пункт мойки колес | М |
| Емкость под воду | ЕВ |
| Площадка №1 (Прием материалов для компостирования) | П-1 |
| Площадка №2 (Компостные ванны) | П-2 |
| Дизель генератор (при необходимости) | ДГ |
| Пожарный пост | ПП |
| Резервуар для сбора поверхностных стоков с промплощадки | РСБ |
| Биотуалет | МЖ |
| АБК (инвентарное здание) | АБК |

Производственный объект организуется на грунтовой основе. Габариты объекта должны обеспечивать размещения компотсных ванн, работу машин и механизмов для установленной мощности производства. Высота площадки над рельефом 150-200мм. В соответствии с СП 127.13330.2017 при размещении объекта на грунте, характеризующемся коэффициентом фильтрации не более 10-7 см/с, никаких специальных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов не требуется. На более проницаемых грунтах необходимо предусматривать изоляцию поверхности уплотненным слоем глины толщиной не менее 0,5 м. Коэффициент фильтрации слоя глины при этом должен быть не более 10-7 см/с. При отсутствии глин с коэффициентами фильтрации, указанными выше, допускаются другие конструкции противофильтрационных экранов согласно Приложения 2127.13330.2017.

По периметру объекта организуется перехватывающий водосток в виде дренажной системы, выполненной с применением водоотводного лотка.

Энергоснабжение для хозяйственных нужд обеспечивается от электрических сетей общего пользования или при их отсутствии за счет передвижного дизель-генератора мощностью 60 кВт Дизельный генератор Тип ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 или их аналогов.

Водопотребление для технических нужд рассчитывается исходя из потребности в персонале, подпитки оборотных систем водоснабжения. При необходимости доувлажнения материала для компостирования используется также техническая вода, образующийся в процессе компостирования. Водопотребление для технических и хозяйственно-бытовых нужд осуществляется от имеющихся систем водоснабжения или при их отсутствии за счет привозной воды.

Водоотведение с площадки осуществляется:

хозяйственно-бытовых и фекальных стоков при отсутствии систем централизованной канализации в автономные очистные сооружения типа «Топаз» с последующим вывозом на городские очистные сооружения;

поверхностных (ливневых) стоков с обустройством по периметру перехватывающего водостока в виде дренажной системы, в аккумулирующую емкость с объемом, рассчитанным в соответствии с СП 32.13330.2012, с последующим вывозом на очистные сооружения по договорам;

Площадка сбора и накопления производственных отходов организуется на бетонном основании, ограждается с трех сторон профилированным листом высотой 1,5 м. На площадку устанавливаются 2 герметичных контейнера объемом 0,8 м3, емкость для сбора производственных и коммунальных отходов.

Заправка спецтехники на участке не предусмотрена. Заправка генератора осуществляется передвижной автозаправочной станцией типа ПАЗС 5614.

В случае необходимости площадка оборудуется дополнительным участком (зоной) временного хранения продукции (компоста).

Оптимальные размеры буртов на площадке: высота -  3,0 м, ширина -  7,60 м, длина –произвольная, но не более 50 м по условиям работы спецтехники.

При размещении площадки на грунте, характеризующемся коэффициентом фильтрации не более 10-5 см/с, никаких специальных мероприятий по устройству противофильтрационных экранов не требуется. На более проницаемых грунтах необходимо предусматривать изоляцию поверхности уплотненным слоем глины толщиной не менее 0,5 м. Коэффициент фильтрации слоя глины при этом должен быть не более 10-7 см/с. При отсутствии глин с коэффициентами фильтрации, указанными выше, допускаются другие конструкции противофильтрационных экранов согласно Приложения 2СП 127.13330.2011.

Между рядами буртов готового компоста необходимо предусматривать технологические проезды шириной 2 м.

Для формирования буртов используется фронтальный погрузчик.

Общие экологические ограничения размещения площадки и применения компоста

Площадка для размещения оборудования выбирается с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), с подветренной стороны по отношению к жилой, рекреационной, курортной зоне, зоне отдыха населения.

Не допускается размещать площадку на рекреационных территориях (водных, лесных, ландшафтных), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах рек, морей (ст.65. п.15 Водный кодекс РФ, п.3.2.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02), охранных зонах курортов, на территории жилой застройки.

Размещение оборудования и временных сооружений на площадке должно обеспечивать соблюдение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов по условиям труда, качеству атмосферного воздуха, воде, почве, а также уровней воздействия физических факторов.

Нормативная санитарно-защитная зона для производственного участка по компостированию отходов, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, составляет 500 м.

При рассеивании на конкретной территории необходимо учитывать фоновые значения загрязняющих веществ. В этом случае ограничением по выбору места размещения будет отсутствие превышения на границе СЗЗ и жилой зоне гигиенических нормативов.

В соответствии с МРР-2017, в районах, где может происходить длительный застой примеси при сочетании слабых ветров с температурными инверсиями (например, в глубоких котловинах, в районах частого образования туманов, в том числе ниже плотин гидроэлектростанций и вблизи прудов-охладителей электростанций в районах с суровой зимой, а также в районах возможного возникновения смогов), не следует размещать промышленные предприятия с выбросами вредных веществ.

Достаточность размера ширины СЗЗ подтверждается расчетами прогнозируемых уровней загрязнения атмосферного воздуха, распространения шума, вибрации, электромагнитных полей, и др. факторов с учетом фонового загрязнения, а также результатов лабораторных исследований, в районах размещения аналогичных действующих объектов.

По степени биологического загрязнения в соответствии с требованиями компост относится к категории «чистая почва»: болезнетворные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы и др.), жизнеспособные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, цисты кишечных простейших – должны отсутствовать; индекс санитарно-показательных микроорганизмов (колиформы и энтерококки) – 1-9кл./г.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли компонентов сырья в воздухе рабочей зоны не должна превышать  6 мг/м3.

Возникновение аварийных ситуаций при работе оборудования и реализации технологического процесса не приведет к залповым выбросам и сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду.

В соответствии с водным законодательством ограничениями размещения площадки под строительство комплекса, а также применения готового продукта (компоста) являются:

на территории I и II поясов зоны санитарной охраны водозаборов централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и источников минеральных лечебных вод;

в местах выхода к поверхности земли водоносных трещиноватых пород развития карстовых полостей;

в пределах округа санитарной охраны курортов, зон рекреации, водоохранных зон;

в водоохранных зонах и зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах, а также в пределах особо охраняемых природных территорий;

на затопляемых и переувлажненных почвах;

на территориях с резко пересеченным рельефом, а также на площадках, которые имеют уклон в сторону водоема более 3°.

Общие требования к оборудованию производственной площадки

Производственный объект должен иметь, как минимум:

зону для приема, разгрузки и временного накопления материалов для компостирования

основной производственный участок (участок компостирования);

дополнительный участок (зона) для хранения компоста (при необходимости);

инвентарные здания хозяйственно-бытового городка: складское, вспомогательное, диспетчерский пост, пост охраны;

подъездные пути и внутриплощадочные коммуникации;

специальную технику (фронтальный погрузчик, устройство укрытия мембраной);

туалетную кабину;

аккумулирующие емкости поверхностногостока;

пункт мойки колес автотранспорта

Площадь объекта рассчитывается исходя из мощности предприятия (м3 в год) по количеству материалов на входе технологического процесса и предельному количеству накопления материалов для компостирования и их хранения.

Типовой перечень технологического оборудования,  применяемых машин и механизмов

В) Типовой состав спецтехники и оборудования отражен в таблице 20.

Таблица 20 Состав спецтехники и оборудования

| Вид оборудования | Марка (тип) | Количество едениц |
| --- | --- | --- |
| Весовое оборудование | Тип Тензо-М | 1 |
| Оборудование мойки колес автотранспорта | Тип "Мойдодыр" | 1 |
| Погрузчик вильный | Тип Амкодор 451А | 2 |
| Погрузчки фронтальный | Тип Амкодор 352 | 2 |
| Станция фасовки | Тип «СФБ-Б» | 1 |
| Грохот | Тип «Корона 1000» | 1 |
| Буртоворошитель | Тип ABONO-17.60 | 2 |
| Самосвал | Тип КАМАЗ (25 тонн) | 6 |
| Седельный тягач | Тип КАМАЗ | 1 |
| Шредер для древесины | Тип ШДП-5Д+ | 2 |
| Топливозаправщик |  | 1 |
| Аварийный источник питания | Дизельный генератор Тип ТСС АД-100С-Т400-1РМ19 | 1 |
| Оборудование радиационного контроля | Тип Янтарь-2СН | 1 |

Спецтехника и оборудование могут быть представлены аналогами, позволяющими выполнять сходные функции.

Отходы с содержанием органического вещества принимаются на контрольно-пропускном пункте. В процессе приемки проводится входной радиационный контроль с применением системы «Янтарь-2С», предназначенной для непрерывного измерения уровня радиационного фона и для сигнализации о его превышении. Система «Янтарь» представляет собой автономный комплекс, состоящий из комплекта стоек типа УВК (устройство вводно-кабельное). Стойка состоит их двух раздельных каналов детектирования радиационного излучения (гамма- и нейтронного), узлов обработки сигналов от гамма- и нейтронных детекторов, датчиков присутствия объекта в контролируемой зоне, элементов индикации и сигнализации. Гамма- и нейтронные детекторы осуществляют преобразование энергии излучения в электрические сигналы, обрабатываемые затем контроллером. Отходы, содержащие радиоактивные материалы, к разгрузке не допускаются.

Таблица.14 Типовые технико-экономические показатели, применяемые для расчетов, исходя из принятых типовых решений для переработки 73000 тонн сырья в год.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество в границах участка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка, в том числе: | га | 2,11 |
| 1.1 | Площадь застройки | га | 0,75914 |
| 1.1.1 | -зданий (в т.ч. крыльцо) | га | 0,015815 |
| 1.1.2 | -подпорных стен | га | 0,0062 |
| 1.1.3 | -сооружения (Компостные карты | га | 0,737125 |
| 1.2 | Площадь твердых покрытий в т.ч. |  | 0,9582 |
| 1.2.1 | -площадь тротуара | га | 0,0329 |
| 1.2.2 | -площадь проездов | га | 0,6805 |
| 1.2.3 | -площадь отмостки | га | 0,0348 |
| 1.2.4 | -площадь проездов для обслуживания карт | га | 0,21 |
| 1.3 | Площадь озелененной территории | га | 0,2869 |
| 1.4 | Грунт | га | 0,1060 |
| 2 | Машино-места для легкового автотранспорта, всего. | место | 4 |

Контроль технологического процесса

Контроль технологического процесса производства Компоста включает в себя входной контроль сырья (отходов), производственный контроль.

Входной контроль качества используемого сырья и материалов;

Входной контроль производится по методу «у поставщика», со склада или объекта поставщика.

Пробы с каждой партии материалов отбираются в 3-5 кратной повторности в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 или ИСО 11272.

Отбор проб сырья (отходов) на определение содержания тяжелых металлов выполняется в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83  или ИСО 5667-13.  Из каждой партии отбирается одна и более объединенная (смешанная) проба. Каждая объединенная проба состоит из 5-7 точечных проб.  Содержание тяжелых металлов, экстрагированных царской водкой из образца осадков (ИСО 11466), определяют методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Химические анализы выполняются в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию.

Отбор проб сырья (отходов) на определение бактериологических и паразитологических показателей (санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические исследования). Отбор проб и выполнение анализов осуществляются сотрудниками лаборатории  Центра государственного санэпиднадзора в соответствии с МУ 2.1.7.730-99 и МУК 4.2.796-99, МУ № ФЦ/4022 от 24.12.2004 г.

Отбор проб и выполнение входного контроля материалов на содержание нефтепродуктов осуществляется в соответствии с методикой выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в минеральных, органогенных, органо-минеральных почвах и донных отложениях методом ИК-спектрометрии.

Лаборатория, выполняющая входной контроль, анализирует содержание в материалах органического вещества: азот, фосфор, калий, рН, а также бенз(а)пирены и нефтепродукты.

Производственный контроль

Контроль дозирования компонентов в соотношениях, отвечающих требованиям производства и рецептуре на конкретную партию;

Контроль процессов компостирования на стадиях технологического процесса.

Работа по обработке компостных масс реагентами включает также следующие этапы:

расчет количества компонентов компостной массы;

определение содержания нормируемых химических элементов и органических соединений;

расчет количества дополнительных материалов (растительные отходы, древесная щепа) по стадиям технологического процесса;

расчет доз реагентов и их общего количества на обрабатываемый объем;

программирование внесения реагентов в системную рецептуру и технологических параметров по подачи воздуха и поддержанию температуры;

механизированное внесение реагентов;

распечатка протоколов технологического процесса (при необходимости);

санитарно-бактериологическая, санитарно-паразитологическая и химическая оценка качества компоста.

Контроль готовой продукции.

Контроль производится по каждой отдельной партии компоста, а также выборочно не менее 10 проб на каждые 10000 тонн. Первая контрольная проба отбирается по завершении второй стадии из бункера накопителя при обработке первой партии смеси.

Подготовку образцов к испытаниям проводят при температуре (18±10) °С.

Общие указания по проведению анализа – по ГОСТ 27753.0 и ГОСТ 29269.

Цвет и внешний вид компоста определяют визуально при дневном или искусственном рассеянном освещении не менее 200 лк (лампой мощностью 100 Вт), с расстояния не более 250 мм от глаз.

Допускается использовать пробу, прошедшую испытания по внешнему виду, для дальнейших испытаний.

Запах проверяется органолептически.

В случае использования компоста для выращивания пищевых продуктов растительного происхождения, предназначенных для потребления человеком в сыром или переработанном виде, выполняется контроль удельной активности радионуклидов. Контроль осуществляют в соответствии с указаниями МУК 2.6.1.1194 и НРБ-99/2009.

Массовую долю микроэлементов определяют по: СанПиН 42-128-4433, ГОСТ Р 8.563, ГН 2.1.7.2041, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.3.03, ГОСТ Р 50686, РД 52.18.191; ГОСТ 29269, 26428, ГОСТ Р 50686,

Допускается контроль микроэлементов производить по другим методам согласно действующей нормативно-технической документации.

Наличие патогенных микроорганизмов проверяется в соответствии с действующими методическими указаниями Роспотребнадзора, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 17.4.2.01, МУ 2.1.7.730, МУК 4.2.796.

Наличие яиц гельминтов (жизнеспособных) определяется в соответствии с МУ 2.1.7.730; МУК 4.2.796, ГОСТ 17.4.4.02-84

Гигиеническую оценку степени биологического загрязнения почв проводят по МУ 2.1.7.730.

Сертификацию каждой отдельной партии продукции на предмет соответствия нормативно-технической документации.

Проведение инспекционного контроля сертифицированной продукции.

Транспорт и хранение компоста

Компост можно перевозить любым видом грузового транспорта, как в насыпную, так и затаренным в специальные мешки.

Учитывая, что в компосте продолжается активный биотермический процесс, длительное хранение компоста в мешках не допускается. Хранение компоста в герметичных емкостях или полностью закрытых помещениях, даже кратковременное, не допустимо.

Компост следует хранить на специальных площадках на водонепроницаемом основании, не подтопляемых талыми и грунтовыми водами.

Уровень залегания грунтовых вод под площадкой складирования компоста должен быть не меньше 1,25 от поверхности земли. В период интенсивных дождей целесообразно хранить большие запасы компоста под навесом.

Хранение в штабелях является способом улучшения показателей компоста, особенно санитарных, и обеспечивает "дозревание" компоста, используемого в качестве органического удобрения.

Площадка для складирования штабелей компоста располагается не ближе 300 м от жилой застройки.

Безопасная эксплуатация производства.

Требования безопасности

Используемые при производстве компоста ингредиенты не являются токсичными продуктами.

По степени воздействия на организм человека они относятся к веществам 4-го класса опасности по ГОСТ 12.1.007.

По степени биологического загрязнения в соответствии с требованиями компост относится к категории «чистая почва»: болезнетворные бактерии (энтеробактерии, энтеровирусы и др.), жизнеспособные личинки и яйца гельминтов, куколки и личинки мух, цисты кишечных простейших – должны отсутствовать; индекс санитарно-показательных микроорганизмов (колиформы и энтерококки) – 1-9кл./г.

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны – по ГОСТ 12.1.005. Предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли компонентов сырья в воздухе рабочей зоны не должна превышать  6 мг/м3.

Общие требования к погрузочно-разгрузочным работам – по ГОСТ 12.3.009.

Общие требования к производственному оборудованию технологических процессов производства, хранения компоста – по ГОСТ 12.2.003.

Общие санитарно-гигиенические требования к условиям труда на рабочих местах должны соответствовать стандартам по безопасности труда – по ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012.

Персонал, занятый в технологическом процессе производства компоста, должен соблюдать требования – по ГОСТ 12.2.002; ГОСТ 12.2.019; ГОСТ 12.2.111; ГОСТ 12.3.002; ГОСТ 12.3.020.

Возникновение аварийных ситуаций при работе оборудования и реализации технологического процесса не приведет к залповым выбросам и сбросам загрязняющих веществ в окружающую среду. Защита персонала при возникновении АС в разделе 8.2.

Методы и средства защиты работающих от производственных опасностей.

При выполнении работ первой стадии технологического процесса необходимо пользоваться специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты:

для защиты органов дыхания - респираторами по ГОСТ 12.4.041;

для защиты рук - перчатками резиновыми по ГОСТ 20010;

спецодеждой по ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575.

К работе не допускаются лица с хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, зрения, кожи и лица, склонные к аллергическим реакциям, кормящие матери.

Компост не опасен для человека и окружающей среды.

Во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу. После работы следует вымыть руки и лицо водой с мылом.

При попадании компоста на кожу -  смыть водой с мылом.

При попадании в глаза - промыть большим количеством воды.

При попадании внутрь - прополоскать рот водой, выпить взвесь активированного угля с водой (2-3 таблетки на 1 стакан воды).

Персонал, занятый на производстве, по окончании вегетационного периода должен быть обследован на гельмитоносительство.

Общие требования охраны окружающей среды

Общие расчеты по варианту воздействия на окружающую среду представлены в ТР –ОВОС-005-632546-2021.

Общие правила охраны окружающей среды должны соответствовать положениям и требованиям ГОСТ Р 53381.

Хранение материалов для компостирования проводят с надежной гидроизоляцией, не допускающей инфильтрацию веществ, загрязняющих грунтовые воды, почву.

Для защиты грунтовых вод от загрязнения ливневыми стоками промплощадка должна быть оборудована по периметру перехватывающим водостоком в виде дренажной системы, выполненной с применением пластикового водоотводного лотка типа DN500. Ливневые стоки поступают в аккумулирующую емкость с последующим вывозом на очистные сооружения.

По окончании эксплуатации производственной площадки производится восстановление нарушенного почвенного покрова в зависимости от дальнейшего направления использования в соответствии с п. 5 и 6 ГОСТ 17.5.3.04-83.

Основными работами по восстановлению земельного участка являются:

демонтаж временных сооружений;

планировка участка нарушенных земель, исключающую развитие эрозионных процессов и оползней почвы;

выполнение ремонта восстанавливаемого участка;

вспашка участка мелиоративным плугом на глубину 0,5-0,7 м.

нанесение потенциально плодородных пород с проведением специальных агротехнических мероприятий;

проведение интенсивного мелиоративного воздействия для восстановления и формирования корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами при применении специальных агрохимических, агротехнических, агролесомелиоративных, инженерных и противоэрозионных мероприятий.

Санитарно-защитная зона

По санитарной классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» объект относится ко II Классу - санитарно-защитная зона 500 м.

Охрана атмосферного воздуха

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха будут являться:

работающая энергоустановка для электропитания оборудования (дизель-генератор);

работающие двигатели автомобилей при доставке сырья (отходов) и вывоза мусора с территории предприятия и техника на площадке.

Площадка накопления навоза.

Согласно проведенным расчетам, концентрации вредных веществ на границе предполагаемой СЗЗ, выбрасываемых в атмосферу, от размещаемого объекта, по предварительной оценке, не превысят санитарные нормы –0,8ПДК.

Воздействие на водные объекты

Воздействие на водные объекты отсутствует.

Отходы

Образующиеся в производственном цикле отходы подлежат утилизации и размещению в установленном порядке.

Акустическое воздействие

Основными источниками воздействия в период работы установки являются:

автомобильный транспорт - подвозящий сырье и материалы (отходы) на утилизацию и мусоровоз вывозящий мусор с территории объекта;

работа технологического оборудования.

В результате акустических расчетов установлено, что ожидаемые УЗД на границе предполагаемой СЗЗ не превысят значений Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Расчетные уровни звука на границе СЗЗ по фактору шума составляют менее 50 дБА, что соответствует требованиям Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Пожарная безопасность.

Общие требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Рекомендуемые средства тушения пожара: вода, пенные и порошковые огнетушители, асбестовые покрывала, сухой песок.

Технологические сбросы,выбросы и акустическое воздействие

Расчеты характеристик по технологическим сбросам, выбросам, физическому воздействию на окружающую среду и образованию отходов выполнены для мощности производства 73000 тонн в год по входящему потоку отходов и материалов.

При изменении производственной мощности необходимо выполнить дополнительные расчеты.

Характеристика водопотребления и водоотведения проектируемого объекта

Источником водоснабжения служит привозная вода. Источники водозабора питьевого водоснабжения на рассматриваемой площадке отсутствует.

Предусмотрена привозная вода для:

- АБК (мероприятия по обеспечению хозяйственных нужд работающих);

- пожарных нужд;

-система оборотного водоснабжения мойки колес машин

Источником водоснабжения для технологических нужд является резервуар для технологических нужд. Заполнение данного резервуара осуществляется привозной водой. Данный резервуар служит для орошения компостных карт.

Наружное пожаротушение предусматривается от двух проектируемых противопожарных резервуаров, объемом каждого по V=90м3. Необходимый минимальный объем воды, хранящийся в резервуарах составляет V=180м3.

Заполнение резервуаров предусматривается привозной водой.

Вода, используемая на хозяйственно-питьевые нужды, привозная, доставляется в пластиковых бутылях по 19л специализированной организацией. Завоз питьевой воды осуществляется один раз в два дня. Качество хозяйственно-питьевой воды соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в накопительные ёмкости на территории площадки.

Данная система предусматривается в здании АБК с последующим отведением стоков в резервуар – накопитель сточных вод. Объем резервуара принят V=10мᶟ, рассчитанным на двухнедельное накопление стоков. Предусмотрена разворотная площадка у резервуара (в месте расположения горловины) для спецмашины – ассенизатора.

Хоз.-бытовые стоки по мере накопления отвозятся спецавтотранспортом (ассенизатором) в места, согласованные специальной организацией.

Расчет расхода воды на бытовые нужды

Вода для хозяйственно-питьевых и санитарно-гигиенических целей должна соответствовать по качеству ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая». В соответствии с СП 30.13330.2012 Приложение А, п.19 нормы расхода воды для хозяйственно - бытовых нужд персонала - 25 л/сут.

Планируемое количество работающих на предприятии - 12 человек в смену по 8 часов. График работы планируется двухсменный.

Расчетный расход воды на хозяйственно - бытовые нужды персонала:

24 чел × 25 л/сут = 600 л/сутки или 0,6 м3/сутки

или 0,6 м3/сутки × 365 дней = 219,0 м3/год.

Водоотведение  планируется в резервуары объемом 10 м3.

- Расход воды на помывку колес автотранспорта

Оборудование для мойки колес, которое используется на площадке предприятия, оснащено системой оборотного водоснабжения на базе очистной установки «МОЙДОДЫР-К-1». Оборудование устанавливается на железобетонном покрытии при въезде на территорию.

При работе комплектов мойки колёс серии “Мойдодыр К” сточная вода стекает по поверхности моечной площадки в песколовку, где происходит осаждение наиболее крупной взвеси; из песколовки сточная вода погружным насосом подается в очистную установку. Очистная установка оборудована блоком тонкослойного отстаивания, в котором осуществляется отделение взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Осветленная вода проходит через сетчатый фильтр в камеру чистой воды, откуда забирается моечным насосом и под давлением до 12 атм. подается через моечные пистолеты на колеса автомобиля, находящегося на моечной площадке.

Согласно технической документации (расчет потребностей в автотранспорте): количество автомашин в день составит 44 единиц. Объем воды для помывки одной автомашины составляет 1,2 л/м2согласно «Рекомендациям …» ВНИИ «ВОДГЕО».

Общий годовой объем воды для помывки колес автотранспорта (Wм), м3, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10*m*k*Fм*Ψм,

Объем воды для помывки колес автотранспорта составит: 173,45 м3 в год, соответственно в сутки – 0,71 м3.

Объем оборотной воды составит: 0,71 м3/сут.

Общий объем воды для мойки колес (без учета потерь) составит 950,4 литров или 0,95 м3 в сутки из расчета мойки колес 44 машин и площади мойки 18 м2 и расхода на мойку 1,2 л/м2.

Из расчета видно, что 0,95 м3 – 0,71 м3 = 0,24 м3/сут является потерей (10-20%) в виде капель, испаряющихся от мойки колес, а также попадания капель на прилегающую территорию и осадка от мойки колес, который поступает в приямок, а далее обратно в установку. Для соблюдения водного баланса в установке количество потерянной воды должна возвращаться в установку, т.е. 0,24 м3/сут будет поступать в установку для подпитки оборотной системы «МОЙДОДЫР-К-1».

Баланс водопотребления и водоотведения

Таблица 16

| Производство | Водопотребление, м3/год |  |  |  |  |  |  |  | Водоотведение, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Свежая вода |  | Оборотная вода | На хоз. быто-вые нужды | На произв. нужды |  | Всего |  | Произ-водств. сточные воды | Хоз-быто-вые стоки | Безвоз-вратноепотребление |
|  |  | Всего | В т.ч. питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хоз-питьевые нужды | 219 | 219 | 219 |  | 219 |  |  | 219 |  |  | 219 | 219 |
| Мойка колес | 173,45 | 173,45 |  | 173,45 |  | 173,45 |  | 173,45 |  | 173,45 |  |  |
| технологические нужды (доувлажнение) | 569,4 | 569,4 |  |  |  | 569,4 |  | 569,4 |  |  |  |  |
| Поверхностные сточные воды | 9532,15 |  |  |  |  |  |  | 9532,15 |  |  |  |  |
| Итого: | 17994 | 961,85 | 219 | 7673,45 | 219 | 8242,85 |  | 17994 |  | 173,45 | 219 | 219 |

Общий объем поверхностных сточных вод состоит из дождевых и талых  сточных вод, формирующихся на территории предприятия.

На проектируемой площадке компостирования предусматривается закрытая система дождевых стоков. Дождевые стоки с поверхности промышленной площадки перехватываются дождеприемниками и водоотводными лотками далее по трубопроводам направляются в резервуары накопители с последующим вывозом стоков в места, согласованные специальной организацией. Для сбора стоков предусматриваются два ж/б резервуара. Объем каждого из резервуаров V=200м3 размерами в плане 6,0х9,0м, также у резервуаров (в месте расположения горловин) предусматривается разворотная площадка для спецмашины –ассенизатора. Для контроля работы сети и ее обслуживания предусматриваются колодцы и дождеприемные колодцы диаметром 1000 мм.

На водосборной площади размещаются  следующие объекты:

- компостные ванны;

- сооружения (навес) для приема материалов компостирования;

- АБК (санитарно-бытовые помещения (с/у; раздевалка; душевая; прачечная; кладовка чистых и грязных вещей; техническое помещение); административные помещения (ИТР, серверная); помещения общественного питания (комната приема пищи); помещения здравоохранения (комната отдыха персонала)).

Общая площадь формирования стока по выпуску составляет  2,11 га, которые распределяются  следующим образом по видам поверхностей:

Таблица 17

| № п/п | Вид поверхности формирования стока | Площадь формирования стока, га |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь твердых покрытий | 0,9582 |
| 2. | Площадь застройки | 0,75914 |
| 3. | Площадь газонов | 0,2869 |
| 4. | Площадь грунтов | 0,1060 |
|  | Суммарная площадь | 2,11 |

Расчет расхода поверхностного стока выполняется в соответствии с п.7.1 «Методического пособия. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Источники загрязнения атмосферы при использовании технологии

Оценка воздействия на атмосферный воздух рассматривается при использовании данной технологии. В процессе строительства и обустройства площадки выбросы будут кратковременные и незначительные.

Источники воздействия на атмосферный воздух при использовании технологии:

- компостирование,

- автотранспорт,

- дизель-генератора

- дробление

- заправка спецтехники;

- площадка накопления помета

Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит: 18,26 тонн;

Расчетами установлено, что максимум приземных концентраций всех примесей реализуется в пределах площадки. После точки максимума по мере удаления от промплощадки уровень приземных концентраций примесей уменьшается. На границе СЗЗ приземные концентрации всех веществ не превышают установленных гигиенических нормативов. Предлагается для всех выбрасываемых веществ установить нормативы предельно допустимых выбросов на уровне фактических выбросов.

Образование отходов производства и потребления

Все образующиеся на территории отходы относятся к отходам производства и потребления.

Планируемое количество работающих на объекте по компостированию - 12 человек в смену по 8 часов. График работы планируется двухсменный. На объекте ежедневно работает 7 ед. специальной техники.

В соответствии с технологическими решениями весь автотранспорт и спецтехника будут обслуживаться и ремонтироваться сторонней организацией по договору. Соответственно все образующиеся отходы от ремонта и обслуживания будут являться собственностью данной организации.

Виды образующихся отходов:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные утратившие потребительские свойства;

- обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более);

- песок, загрязнённый нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более);

- всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений;

- фильтры очистки масла электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);

- фильтры очистки топлива электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов 15% и более);

- фильтры воздушные электрогенераторных установок отработанные (содержание нефтепродуктов менее 15%);

- Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%;

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

- Смёт с территории предприятия малоопасный;

- Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный;

- Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и менее;

- Отходы (осадки) из выгребных ям;

- Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;

Заправка спецтехники на участке не предусмотрена. Заправка генератора осуществляется передвижной автозаправочной станцией типа ПАЗС 5614.

Места временного накопления отходов организуются в соответствии с нормативными требованиями, изложенными ниже по тексту.

Акустическое воздействие

В качестве нормативных уровней шума, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» и СНиП 11-12-77 «Защита от шума», приняты допустимые эквивалентные уровни звука LАэкв и максимальные уровни звука LАмах, для дневного времени, так как объект будет функционировать в дневное время суток, для жилых помещений, территории, непосредственно прилегающие к жилым зданиям, значения которых представлены в таблице 18.

Таблица 18 Допустимые уровни звукового давления (эквивалентные уровни

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв.

звукового давления)

| Назначение помещений, территорий |  | Уровни звукового давления, дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Г ц* |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука, LA, Эквивал ент-ные УЗ LАэкв, дБ | Макси маль- ный уровен ь звука LАмак с, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |  |
| Территории, непосредственно прилегающие к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений и др. | День | 75 | 66 | 59 | 54 | 50 | 47 | 45 | 44 | 55 | 70 |
|  | Ночь | 67 | 57 | 49 | 44 | 40 | 37 | 35 | 33 | 45 | 60 |

*1. Допустимые уровни шума от внешних источников в помещениях устанавливаются при условии обеспечения нормативной вентшяцией помещений (для жилых помещений - при открытых форточках, фрамугах, узких створках окон).

2. Эквивалентные уровни звуки в дБА для шума, создаваемого на территории средствами автомобильного транспорта, в 2 м от ограждающих конструкций первого эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону магистральных улиц общегородского и районного значения, железных дорог, допускается принимать на 10 дБА выше (поправка Л = + 10 дБА) табл. 7.1.

3. Для тонального и импульсного шума следует принимать поправку -5 дБА.

В период функционирования возможными источниками шума на рассматриваемой территории будут являться: работа автотранспорта, курсирующего по площадке, спецтехники, дизельный генератор (при организации ВТП).

1) Автотранспорт, курсирующий по территории объекта, является источником непостоянного шума и нормируется (согласно СНиП 23-03-2003 и СН 2.2.4/2.18.562-96) по следующим параметрам: эквивалентные уровни звука LА экв, дБА и максимальные уровни звука LАмакс, дБА.

1. Общий расчет распространения шума и получение результатов расчета в расчетных точках на границе предполагаемой СЗЗ был выполнен с помощью ПП ООО «Логос Плюс» Эра-шум, v2.0.

В результате акустических расчетов установлено, что ожидаемые УЗД на границе предполагаемой СЗЗ и жилой зоне не превысят значений Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.

Расчетные уровни звука на границе СЗЗ по фактору шума составляют менее 50 дБА, что соответствует требованиям Санитарных норм СН 2.2.4/2.1.8.562-96.